## Технические характеристики

| Базовое шасси | Камаз 43118-50 (без спального места/со спальным местом) |
| --- | --- |
| Колесная формула | 6х6 |
| Параметры масс |  |
| Снаряженная масса, кг | 11 050 |
| Полная масса, кг | 20 600 |
| Распределение нагрузки от АТЗ полной массы |  |
| На передний мост, кг | 5 450 |
| На заднюю тележку, кг | 15 150 |
| Цистерна |  |
| Вместимость цистерны, м3 (поверка) | 11 |
| Количество секций, шт. | 1/2 (1 или 2 отсека) |
| Форма поперечного сечения цистерны | Чемодан |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С, 3 мм |
| Конструкция цистерны | Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные холоднокатаные. Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). УЗИ контроль сварочных швов. |
| Волнорезы | Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% |
| Крепление цистерны | Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами. Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами. |
| Крышка люка | алюминиевая |
| Устройство дыхательное | УД2-80 (фланцевое) |
| Донный клапан, мм | Ду 100 с механическим приводом |
| Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | боковое расположение |
| Поручень | по бокам от площадки обслуживания |
| Площадка обслуживания | из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом |
| Противооткатные башмаки | пластиковые |
| Огнетушитель, шт. | ОП-6, 2 шт. |
| Катушка заземления | установлена в ящике УВТ |
| Ящик для песка | пластиковые, располагаются на цистерне |
| Насосная установка |  |
| Модель | СВН-80 |
| Привод | посредством карданного вала |
| Подача, м3/ч | 32...38 |
| Напор, м | 32 |
| Высота самовсасывания, м, не менее | 6,5 |
| Узел выдачи топлива (УВТ) |  |
| Ящик УВТ | боковое расположение |
| Рукав раздаточный, м | 6 |
| «Пистолет» раздаточный, мм | Ду 25 |
| Фильтр очистки топлива, мм | Ду 50 |
| Счетчик жидкости | СЖ ППО-25 |
| Длина раздаточного рукава, м | 6 |
| Максимальная производительность, л/мин | 60 |
| Система раздачи топлива (СРТ) |  |
| Трубопровод цистерны, мм | Ду 65 |
| Быстроразъемные соединения (БРС) Типы БРС | Ду 65 |
| Пенал для рукава | металлический, оцинкованный |
| Рукав напорный, м | 4 х 2шт. |
| Двигатель |  |
| Модель | 740.705-300 (Евро-5) |
| Тип | дизельный |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Топливные баки |  |
| Емкость топливного бака, л | 350+210 |
| Коробка передач |  |
| Модель | 154 |
| Тип | механическая |
| Шины |  |
| Размер шин Информация по шинам | 425/85 R21 |
| Габаритные размеры |  |
| Длина, мм | 8 280 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 330 |

## Описание

Автотопливозаправщик УСТ-5453 предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин. Раздача нефтепродуктов осуществляется при помощи насоса СВН-80.